| BR 305 195 | PremiumLine Laveur d’yeux avec vidange automatique et cuvette en acier inoxydable, pour montage au sol |
| --- | --- |
| PremiumLine - Laveur d’yeux avec vidange automatique et cuvette en acier inoxydable, pour montage au sol - pied support avec 4 perçages de fixation en acier inoxydable, finition polie, Diamètre 200 mm - tube vertical 1 1/4" en acier inoxydable, finition polie, hauteur totale 1050 mm - robinet à billes 1" en acier inoxydable, y compris vidange automatique jusqu’au bord supérieur du robinet à billes à proximité du sol, raccord d’eau M 1", testé et approuvé DIN-DVGW - Commande par pédale en plastique, largeur totale 240 mm - tube de raccordement en acier inoxydable pour un montage et un alignement simples de la douchette, finition polie - régulateur de débit automatique intégré 14 litres/minute pour un motif de jet normalisé avec une plage de fonctionnement prédéterminée de 2,5 à 5 bars de pression d'écoulement - têtes d’aspersion haute puissance à large jet en acier inoxydable, finition polie, avec aérateur en plastique, anti-calcaire, incl. protection en caoutchouc et cache anti-poussière hermétique avec mécanisme rabattable, montés sur fourche de distributeur - cuvette en acier inoxydable, diamètre 275 mm, finition polie, raccord d’évacuation M 1 1/4" - Panneau pour douchettes lave-yeux selon EN ISO 7010 et ASR A1.3, film PVC autocollant, dimensions 100 x 100 mm, largeur de détection 10 mètres - hauteur totale 1050 mm, portée 375 mm, largeur totale 275 mm - selon BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 et EN 1717 - selon ANSI Z358.1-2014 et NF EN 15154-2:2006 - testé et approuvé DIN-DVGW Marque : B-SAFETY ou équivalent Numéro d’article : BR 305 195 Caractéristiques techniques Pression de débit minimale : 2,5 bar Pression de service : 2,5 à 5 bar Débit : 14 litres/min Raccord d’eau : M 1" Dimensions (H x L x P) : 1050 x 275 x 550 mm |  |